Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

ISO 9001:2008

Διαδικασία Συντήρησης

Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.

| # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |

| 1. ΣΚΟΠΟΣ | 3 |
| --- | --- |
| 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ | 4 |
| 3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 5 |
| 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 6 |
| 4.1 Καταχώρηση και Κωδικοποίηση Εξοπλισμού. | 6 |
| 4.2 Προληπτική (Περιοδική) Συντήρηση. | 6 |
| 4.2.1 Ένταξη Εξοπλισμού στο Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης | 6 |
| 4.2.2 Εκτέλεση Προληπτικών Συντηρήσεων. | 9 |
| 4.3 Επισκευαστική (Απρόβλεπτη συντήρηση). | 9 |
| 4.3.1 Αναφορά Βλαβών | 9 |
| 5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ | 12 |
| 6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ | 12 |

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η διαδικασία αυτή (ΕΕ027) περιέχει τις δραστηριότητες, τις Τεχνικές, τα Εντυπα και τις Αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Προληπτική και Επισκευαστική (Απρόβλεπτη) Συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της Εταιρείας. Εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται σ’ αυτή τη διαδικασία έχουμε τα εξής οφέλη:

- Ολοι όσοι εμπλέκονται με τις σχετικές δραστηριότητες γνωρίζουν τα καθορισμένα πλέον όρια ευθύνης τους στην Εταιρεία ως προς αυτές τις δραστηριότητες και έτσι δεν δημιουργούνται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αμφιβολίες και δυσλειτουργίες.

- Επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, εξοπλισμού / εγκαταστάσεων και κεφαλαίων (μείωση του χρόνου ακινησίας, αύξηση του όγκου παραγωγής κ.λπ.).

- Επιτυγχάνεται αύξηση του χρόνου «οικονομικής ζωής» των μηχανών και συνεπώς μείωση των δαπανών κτήσης νέου εξοπλισμού ή ανασυγκροτήσεων (overhauls) του υπάρχοντος.

- Επιτυγχάνεται βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας προσωπικού με αποτέλεσμα τον περιορισμό εμφάνισης ατυχημάτων.

- Επιτυγχάνεται μείωση της κόπωσης των εργαζομένων.

- Έχουμε εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.

- Επιτυγχάνουμε αύξηση της λειτουργικής αξιοπιστίας του παραγωγικού δυναμικού με ευνοϊκές επιπτώσεις στη δυνατότητα προγραμματισμού και υλοποίησης.

- Επιτυγχάνεται μείωση του κόστους ανταλλακτικών (μείωση φθορών μηχανικών μερών).

- Παρατηρείται σταθερότητα παραγωγικών συνθηκών, μείωση των σκάρτων και ανασκευασίμων προϊόντων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

- Προστασία του περιβάλλοντος.

- Επιτυγχάνεται γενική βελτίωση του κόστους παραγωγής.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Αρμόδιοι για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας είναι ο υπεύθυνος παραγωγής το προσωπικό της παραγωγικής διαδικασίας και οι υπεργολάβοι τεχνικοί-συντηρητές από την αντιπροσωπία του μηχανήματος.

Η βασική συντήρηση κάθε μηχανήματος, εάν προβλέπεται, γίνεται από τον χειριστή. Οι εργασίες συντήρησης για κάθε μηχάνημα περιγράφονται σε σχετικές οδηγίες οι οποίες εφόσον είναι σκόπιμο και λειτουργικό, αναρτώνται εντός διαφανούς ζελατίνης σε εμφανές σημείο επί του μηχανήματος.

3. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία ΕΕ027 εφαρμόζεται με τον παρακάτω τρόπο:

Η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Τεχνικά Εγχειρίδια των κατασκευαστών καθώς και την υπάρχουσα εμπειρία του τεχνικού προσωπικού ανά μηχάνημα. Σε περίπτωση που ο χειριστής του μηχανήματος ή οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην Επιχείρηση διαπιστώσει αντικανονική λειτουργία ή, γενικότερα, πρόβλημα σε κάποιο μηχάνημα, ενημερώνει αμέσως τον Υπεύθυνο Παραγωγής ο οποίος ενεργεί ως ακολούθως:

- Ακινητοποιεί αμέσως το συγκεκριμένο μηχάνημα.

- Διερευνά την βλάβη ή την φθορά του.

- Αποφασίζει για:

α.	Μη προγραμματισμένη Συντήρηση Μηχανήματος.

β.	Άμεση επισκευή από το εκπαιδευμένο προσωπικό της Επιχείρησης, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

γ.	Άμεση αποστολή σε εξωτερικό συνεργείο ή κλήση ειδικού τεχνικού στην Επιχείρηση.

δ.	Άμεση αγορά απαιτουμένων ανταλλακτικών.

ε.	Παράταση λειτουργίας μηχανήματος και συντήρηση ή επισκευή σε κατάλληλο χρόνο.

- Καταχώρηση και Κωδικοποίηση Εξοπλισμού.

Όλος ο Εξοπλισμός καταχωρείται στο έντυπο ΕΕ027-1.

4.2	Προληπτική (Περιοδική) Συντήρηση.

4.2.1 Ένταξη Εξοπλισμού στο Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης.

Η προληπτική συντήρηση έχει ασφαλώς ένα κόστος που δεν πρέπει να καλύπτει το σύνολο του Εξοπλισμού αλλά σωστά επιλεγμένες μονάδες. Για την επιλογή του εξοπλισμού πρέπει να συνεξετάζονται οι εξής παράμετροι:

- Το πόσο επιρρεπής είναι ο εξοπλισμός σε βλάβες, στοιχείο που συνάγεται από την εμπειρία της εταιρείας με τη λειτουργία του.

- Το πόσο γρήγορα αποκαθίστανται οι βλάβες του.

- Το πόσο κρίσιμο για την καλή λειτουργία της επιχείρησης είναι τυχόν σταμάτημά του από βλάβες, που οριοθετείται από την ίδια την διαδικασία-επισκευή.

- Το πόσο υποβαθμίζουν την ποιότητα.

- Το πόσο στοιχίζει ο εξοπλισμός (αγορά και αποσβέσεις).

- Το τι συνιστά ο κατασκευαστής (Εγχειρίδια).

- Το πόσο παλιός είναι ο εξοπλισμός.

Ο Εξοπλισμός που επιλέγεται για να ενταχθεί στο σύστημα προληπτικής ορίζεται ως ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ στην αντίστοιχη θέση της στήλης “Κατηγορία” του Η/Υ  Μηχανές. Στη συνέχεια για κάθε τύπο επιλεγμένου εξοπλισμού συντάσσονται οι Οδηγίες Προληπτικών Συντηρήσεων (ΕΕ027-2) όταν δεν υπάρχει εγχειρίδιο από τον κατασκευαστή.  Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των οδηγιών αναφέρονται τα εξής:

- Για κάθε επιλεγμένη μονάδα εξοπλισμού επιλέγονται τα σημεία επέμβασης της προληπτικής συντήρησης.  Η επιλογή στηρίζεται στα εξής:

- Στα καθοριζόμενα από τον κατασκευαστή στα Εγχειρίδια του Εξοπλισμού.

- Στην εμπειρία της Εταιρείας με τον συγκεκριμένο Εξοπλισμό (αν ξέρουμε π.χ. ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα θέλει αλλαγή κάθε 9 έως 10 μήνες θα το συμπεριλάβουμε και θα το αλλάζουμε προληπτικά στους 9 μήνες κ.ο.κ.).

- Σε γενικές γραμμές από πλευράς σχεδιασμού συντήρησης συμπεριλαμβάνουμε τα εξής:

- Τα κινούμενα μέρη.

- Τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συγκροτήματα.

- Τα υδραυλικά συγκροτήματα.

- Τα πνευματικά συγκροτήματα.

- Τα όργανα μέτρησης που η αξιοπιστία τους είναι καθοριστική για την ποιότητα.

- Τους κοχλίες σύσφιξης ηλεκτροκινητήρων και μειωτήρων.

Οι συνήθεις εργασίες προληπτικής συντήρησης είναι:

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμοί που απαιτούν σταμάτημα της παραγωγής και/ή χρόνο γίνονται με μέριμνα του προσωπικού συντήρησης. Μόνο αυτοί οι καθαρισμοί συμπεριλαμβάνονται στις Οδηγίες προληπτικών συντηρήσεων.

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Όταν από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι κάποιο εξάρτημα φθείρεται και θέλει αλλαγή ή σπάει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή κάποιες ώρες λειτουργίας ή όταν το συνιστά ο κατασκευαστής, εντάσσουμε την αντικατάστασή του στην προληπτική συντήρηση.

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ομοίως όπως παραπάνω, όταν από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι κάποιο συγκρότημα ή εξάρτημα θέλει επισκευή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή κάποιες ώρες λειτουργίας ή κάποια παραγωγή ή όταν το συνιστά ο κατασκευαστής, εντάσσουμε την κατασκευή στο σύστημα προληπτικής (π.χ. όταν ξέρουμε ότι ο ηλεκτροκινητήρας Χ θέλει αλλαγή περιελίξεων κάθε χρόνο ή κάθε 2.500 ώρες λειτουργίας). Οι επισκευές προγραμματίζονται και γίνονται με τρόπο που να μην σταματάει η λειτουργία της επιχείρησης.

- ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΑ

Είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική ελέγχου προληπτικής συντήρησης. Συνήθεις έλεγχοι χωρίς όργανα είναι:

- Ο ακουστικός έλεγχος διακοπτόμενης λειτουργίας.

- Ο ακουστικός έλεγχος ασυνήθιστων θορύβων.

- Ο έλεγχος κραδασμών με την αφή.

- Ο έλεγχος υπερθέρμανσης με την αφή.

- Ο οπτικός έλεγχος διαρροών.

- Ο οπτικός έλεγχος ρωγμών και φθορών μηχανικών μερών.

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Tα ενσωματωμένα όργανα που μετράνε συνθήκες για την ποιότητα των εμπορευόμενων προϊόντων, αντελέγχονται περιοδικά (με Βαθμονομημένα αντίστοιχα όργανα που ανήκουν στη Συντήρηση) για να διαπιστώνεται η ακρίβειά τους.

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΔΙΑΓΝΩΣΗ)

Συνίσταται σε πρόβλεψη βλαβών μέσω ανάλυσης της κατάστασης του εξοπλισμού.  Η ανάλυση βασίζεται βασικά σε μέτρηση και παρακολούθηση της εξέλιξης παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, οι δονήσεις, η ροή, χαρακτηριστικά λιπαντικών (αφρισμός, ιξώδες κ.λπ.)  και άλλα παρόμοια μεγέθη.

4.2.2	Εκτέλεση Προληπτικών Συντηρήσεων.

Οι προληπτικές συντηρήσεις εκτελούνται από τους τεχνίτες συντηρητές.

4.3 Επισκευαστική (Απρόβλεπτη συντήρηση).

4.3.1	Αναφορά Βλαβών

Η αναφορά των βλαβών του εξοπλισμού γίνεται προς τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους. Είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό αυτό να εκπαιδευτεί στην παρακάτω κωδικοποιημένη αναφορά (ταξινόμηση βλαβών σύμφωνα με το αποτέλεσμα) ώστε να δίνεται αμέσως η σωστή πληροφόρηση.

- Παράγωγη ελαττωματικών και είδος ελαττώματος

- Μη λειτουργιά

- Χαμηλή απόδοση

- Διακοπτόμενη λειτουργιά

- Διαρροές

- Ασυνήθιστοι θόρυβοι

- Κραδασμοί

- Υπερθέρμανση

- Υπερφόρτωση

- Απορύθμιση

Πρέπει επίσης να δίνεται κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τον εντοπισμό της βλάβης.

4.3.2	Επισκευές από το Προσωπικό της Εταιρείας

Συνήθως οι βλάβες αποκαθίστανται άμεσα από τους έμπειρους τεχνίτες της εταιρείας και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται χρήση εξωτερικών υπεργολάβων συντήρησης.

4.3.3	Επισκευές Από Τρίτους

4.3.3.1  Ειδοποίηση

Με μέριμνα του Προϊσταμένου Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας ειδοποιείται τηλεφωνικά ο υπεργολάβος συντήρησης της εταιρείας που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών (π.χ. Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος κ.λπ.).

4.3.3.2  Επισκευή Βλάβης

Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής από τους υπεργολάβους γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη στελέχους της εταιρείας με τεχνικές γνώσεις. Στο τέλος των εργασιών γίνεται πάντα παραλαβή του επισκευασθέντος εξοπλισμού (δοκιμή καλής λειτουργίας).

#### 5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο EΕ027-1: Κατάλογος Μηχανών της Εταιρείας.

Έντυπο ΕΕ027-2: Οδηγίες Προληπτικών Συντηρήσεων.

Έντυπο ΕΕ027-3: Πρόγραμμα Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Έντυπο ΕΕ027-4: Έντυπο Καταχώρησης Επισκευών.

Έντυπο ΕΕ027-5: Συντήρηση Ηλεκτρο-Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

| Ιστορικό Ανασκοπήσεων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή Αλλαγής | Ανασκόπηση & Έγκριση |
| [01] | [ηη/10/2008] | Αρχική έκδοση. |  |