Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

ISO 9001:2008

##### Διαδικασία Διακρίβωσης Οργάνων.

| # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |

| 1. ΣΚΟΠΟΣ | 3 |
| --- | --- |
| 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ | 3 |
| 3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 3 |
| 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 5 |
| 4.1 Καταχωρήσεις Εξοπλισμού. | 5 |
| 4.2 Όργανα Ελέγχου - Εργαλεία – Συσκευές. | 5 |
| 4.3 Φορέας Διακρίβωσης. | 6 |
| 4.4 Διαδικασία διακρίβωσης. | 6 |
| 4.5 Διαδικασία ελέγχου λοιπών οργάνων/ συσκευών. | 6 |
| 4.6 Νέα όργανα /εξοπλισμός ελέγχου. | 7 |
| 4.7 Φύλαξη οργάνων | 7 |
| 4.8 Διαδικασία Διακρίβωσης Οργάνων. | 7 |
| 5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ | 7 |
| 6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ | 8 |

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εγκατάσταση και λειτουργία στην επιχείρηση ενός Συστήματος Ελέγχου καλής λειτουργίας των οργάνων και συσκευών μέτρησης, που να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις :

- να διασφαλίζει ότι τα Όργανα - Εργαλεία - Συσκευές (ΟΕΣ) των οποίων η ακρίβεια ενδείξεων/λειτουργίας μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος κατά τη χρήση τους για Επιθεώρηση, Έλεγχο, Δοκιμή των ποιοτικών του χαρακτηριστικών, ή εκείνων των ενδιαμέσων προϊόντων, ή των διεργασιών, διακριβώνονται εγκαίρως, με περιοδικότητα και τρόπο που διασφαλίζει τη διατήρηση των ενδείξεών τους  μέσα στις προβλεπόμενες για το κάθε ένα ανοχές ακριβείας και με βάση Πρότυπα, ακρίβεια των οποίων είναι συνδεδεμένη με εκείνη των Εθνικών Προτύπων Μετρολογίας ή αντίστοιχων Διεθνών.

- να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις διακρίβωσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού που διαθέτει η επιχείρηση για να ικανοποιεί τις ποιοτικές απαιτήσεις του προϊόντος, αλλά και στους τεχνικοοικονομικούς παράγοντες που ισχύουν για την επιχείρηση.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Για την διακρίβωση των οργάνων από όργανα διακρίβωσης τα οποία κατέχει η εταιρεία κρίνεται ο εκάστοτε χειριστής του μηχανήματος ενώ για διακριβώσεις που απαιτείται εξωτερικός συνεργάτης υπεύθυνος είναι ο εξωτερικός φορέας διακρίβωσης.

3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ / ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΩΝ

4.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

- Η διαδικασία αυτή (ΕΕ019) εφαρμόζεται σε όλα τα Όργανα, Εργαλεία, Συσκευές (ΟΕΣ) της επιχείρησης, των οποίων η ακρίβεια ενδείξεων/λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος. Ευθύνη για τη σωστή και πλήρη εφαρμογή της παρούσας Γενικής Διαδικασίας έχουν ο υπεύθυνος Σ.Δ.Π. Η διαδικασία ΕΕ019 εφαρμόζεται με τον παρακάτω τρόπο:

4.1 Καταχωρήσεις Εξοπλισμού.

Όλος ο Εξοπλισμός Ελέγχων / Μετρήσεων / Δοκιμών και τα Εσωτερικά πρότυπα της Εταιρείας (Όργανα, Συσκευές, Διατάξεις, Πρότυπα, Μέτρα κ.λπ.) καταχωρούνται στο έντυπο ΕΕ019-1 (Πίνακα των οργάνων).

## 4.2 Όργανα Ελέγχου - Εργαλεία – Συσκευές.

Ο υπεύθυνος Σ.Δ.Π. της  εταιρίας, καταρτίζει τον Πίνακα Οργάνων και Συσκευών Ελέγχου (ΕΕ019-1) που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις/ δοκιμές και έλεγχο παραμέτρων διεργασιών. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης, καθορίζονται τα όργανα/ συσκευές που λόγω της κρισιμότητας των μετρήσεών τους, θα διακριβώνονται με συγκεκριμένη διαδικασία διακρίβωσης. Τα υπόλοιπα όργανα/συσκευές ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από πρότυπα όργανα του ποιοτικού ελέγχου ή του τμήματος συντήρησης.

- 4.3  Φορέας Διακρίβωσης.

- Η διαδικασία διακρίβωσης οργάνων/συσκευών της εταιρίας διενεργείται από αρμόδιο εξωτερικό φορέα, που έχει επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και είναι πιστοποιημένος από αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους ή αντίστοιχους επίσημους Διεθνείς Οργανισμούς/Υπηρεσίες για να εκτελεί τέτοιες εργασίες. Η ανάθεση στον φορέα διακρίβωσης γίνεται με σύμβαση έργου.

- 4.4  Διαδικασία Διακρίβωσης.

- Ο φορέας διακρίβωσης αναλαμβάνει να πιστοποιήσει την ακρίβεια των οργάνων/συσκευών, να εκδώσει πιστοποιητικά διακρίβωσης και να σημάνει κατάλληλα τα διακριβωμένα όργανα/συσκευές. Το πιστοποιητικό του οργάνου/συσκευής που διακριβώθηκε αναφέρει τα στοιχεία της διακρίβωσης, όπως και την προβλεπόμενη επόμενη διακρίβωση.

## 4.5 Διαδικασία ελέγχου λοιπών οργάνων/ συσκευών.

- Για τα όργανα/συσκευές που η διακρίβωση δεν κρίνεται απαραίτητη, προγραμματίζεται και διενεργείται έλεγχος των ενδείξεών τους κάθε εξάμηνο, από τον υπεύθηνο Σ.Δ.Π., ο οποίος ενημερώνει αντίστοιχα το Μητρώο Διακριβώσεων / Ελέγχων (ΕΕ019-2). Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται δια συγκρίσεως των ενδείξεων των οργάνων/συσκευών με διακριβωμένα όργανα των αρμόδιων τμημάτων. Σε περίπτωση προβλήματος ο έλεγχος υλοποιείται και εκτός προγράμματος, με την ίδια διαδικασία.

## 4.6  Νέα όργανα /εξοπλισμός ελέγχου.

- Σε περίπτωση απαίτησης προμήθειας νέων οργάνων και εξοπλισμού ελέγχου γίνεται σχετική διερεύνηση και προμήθεια από τον υπεύθυνο Σ.Δ.Π. Τα νέα όργανα υπόκεινται στην ίδια διαδικασία ελέγχου και διακριβώσεων, μετά την λήξη ισχύος των πιστοποιητικών του κατασκευαστή. Ο Υπεύθυνος Διαχείριση Ποιότητας φροντίζει για την κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών/ελεγκτών των νέων οργάνων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή χρήση και αποτελεσματική λειτουργία τους.

## 4.7 Φύλαξη οργάνων.

- Τμήματα στα οποία είναι χρεωμένα όργανα/εξοπλισμός ελέγχου φροντίζουν ώστε:

- τα όργανα να καθαρίζονται και να φυλάσσονται σε ελεγχόμενους χώρους, σε κατάλληλες εξωτερικές συνθήκες.

- η χρήση των οργάνων να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους εργαζόμενους.

- τα όργανα να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μόνο και για τον σκοπό που προβλέπεται.

4.8 Διαδικασία Διακρίβωσης Οργάνων.

Eπιλέγεται κατάλληλη εταιρία-υπεργολάβος που πιστοποιημένα να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την διακρίβωση οργάνων που χρησιμοποιούνται στη παραγωγική διαδικασία της εταιρείας και επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών (service). Η επιλογή γίνεται από την ομάδα Σ.Δ.Π. κατόπιν προτάσεως του εξωτερικού συμβούλου ή / και του συντονιστή Σ.Δ.Π. Mε την εν λόγω εταιρία συντάσσεται συμβόλαιο συνεργασίας σε ετήσια βάση και η δραστηριότητά της παρακολουθείται από τον συντονιστή Σ.Δ.Π. Tηρείται αρχείο με τα πιστοποιητικά που χορηγεί η εταιρία για την διακρίβωση των οργάνων. Πρώτο έγγραφο στο αρχείο αυτό είναι ένα αντίγραφο της σύμβασης με την εταιρεία υπεργολάβο που εμπεριέχει και την σχετική πιστοποίησή της.

5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

- Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας τηρεί αρχείο των οργάνων/ συσκευών, το οποίο περιέχει:

ΕΕ019-1: Πίνακας των οργάνων

ΕΕ019-2: Μητρώο Διακριβώσεων / Ελέγχου  των οργάνων

Τα πιστοποιητικά της διακρίβωσης.

6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

| Ιστορικό Ανασκοπήσεων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή Αλλαγής | Ανασκόπηση & Έγκριση |
| [01] | [ηη/10/2008] | Αρχική έκδοση. |  |